DIRBTINIŲ NEPRATEKAMŲ VANDENS TELKINIŲ ĮRENGIMAS

Dirbtinį vandens telkinį įrengti draudžiama:

- pelkių ir šaltinynų teritorijoje, kurios plotas didesnis kaip 0,5 ha, o durpių sluoksnio storis didesnis kaip 1 metras;

- nenaudojamuose naudingųjų iškasenų telkiniuose;

- paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje ir (arba) potvynio metu užliejamoje teritorijoje;

- natūraliose pievose ir akmenynuose;

- miško žemėje, išskyrus atvejus, kai įrengiamas iki 0,1 ha ploto dirbtinis vandens telkinys, kurio įrengimas numatytas miškotvarkos projekte.

- Gamtiniame ir kompleksiniame draustinyje draudžiama įrengti naujus, su draustinio paskirtimi nesusijusius, didesnius kaip 0,1 ha vandens telkinius.

Planuojant įrengti didesnį kaip 0,1 ha ploto dirbtinį vandens telkinį arba kito dydžio telkinį karstiniame regione Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui ir Lietuvos geologijos tarnybai pateikiama:

- prašymas dėl vandens telkinio kasimo,

- dirbtinio vandens telkinio brėžinys, kuriame nurodomas planuojamas dirbtinio vandens telkinio gylis, plotas ir profilis;

- žemės sklypo planas su pažymėta dirbtinio vandens telkinio įrengimo vieta ir koordinatėmis;

- kita su dirbtinio vandens telkinio įrengimu susijusi informacija, kuri teikiančiam prašymą asmeniui atrodo svarbi.

Planuojant įrengti dirbtinį vandens telkinį valstybiniame parke, biosferos rezervate ar valstybinio rezervato buferinėje apsaugos zonoje, įskaitant šiose teritorijose esančias „Natura 2000“ teritorijas, dirbtinio vandens telkinio įrengimo vieta turi būti suderinta su valstybinio parko, biosferos rezervato, valstybinio rezervato direkcija.

Planuojant įrengti dirbtinį vandens telkinį melioruotoje žemėje, jo įrengimo vieta turi būti suderinta su savivaldybe. Asmuo, norintis suderinti dirbtinio vandens telkinio vietą su savivaldybe pateikia:

- prašymą dėl vandens telkinio kasimo,

- žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimo kopiją,

- žemės sklypo planą,

- dirbtinio vandens telkinio brėžinį, kuriame nurodomas planuojamas dirbtinio vandens telkinio gylis, plotas ir profilis;

- melioracijos statinių planą masteliu 1:2000 su pažymėta dirbtinio vandens telkinio įrengimo vieta ir koordinatėmis;

Įrengiant dirbtinį vandens telkinį, privaloma užtikrinti, kad nebus pažeistos valstybei priklausančios ar turinčios įtakos trečiųjų asmenų žemių sausinimui melioracijos sistemos ir statiniai.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1/590/3D-585 patvirtintas ,,Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašas“.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430236&p_tr2=2

Išsamesnę informaciją suteiks Alytaus rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Gintaras Klimavičius, tel. 55 998, el. paštas gintaras.klimavicius@arsa.lt.